Table des matières

Membres de l’équipe projet :	1

Partie algorithmes Machine Learning pour classification en 27 classes à partir du texte des produits	2

Codes livrés sur github pour cette phase:	2

Caractéristiques de la base de données:	2

Vectorisation : TfidfVectorizer vs CountVectorizer	2

Validation croisée : TfidfVectorizer	4

VotingClassifier	4

Partie ConvNet pour classification en 27 classes à partir des images des produits	7

Codes livrés sur github pour cette phase:	7

Caractéristiques de la base de données:	7

Détermination quelque peu arbitraire d’une taille des images qui seront stockées dans le tenseur 4D d’entrée du réseau de neurones CNN	9

Quelques cas trés compliqués pour illustrer la difficulté de tirer de l’information différenciatrice de certaines images	9

Atout d’un réseau à convolution sur un modéle exclusivement dense :	11

Architecture du réseau par convolution choisi :	12

Configuration du processus d'entraînement :	14

Utilisation d’un générateur de données personnalisé pour alimenter l’entrainement du réseau ConvNet :	16

Résultats pour le ConvNet sans dropout (mécanisme de régularisation pour limiter l’overfitting) et des images données au modèle de taille 150 x 150 pixels en 3 canaux de couleur.	17

Résultats pour le ConvNet avec dropout de 50% en entrée du classifieur entiérement connecté (dense) et des images données au modèle de taille 150 x 150 pixels en 3 canaux de couleur.	18

Résultats pour le ConvNet avec dropout de 50% en entrée du classifieur entiérement connecté (dense) et des images données au modèle de taille 80 x 80 pixels en 3 canaux de couleur et en ayant meme prolongé l’entrainement à 15 epochs plutôt que 10.	20

Etapes déjà envisagées pour les phases d’amélioration :	21

Membres de l’équipe projet :

Haeji YUN,

Mamadou LO,

Christophe Paquet

Partie algorithmes Machine Learning pour classification en 27 classes à partir du texte des produits

Codes livrés sur github pour cette phase:

https://github.com/DataScientest-Studio/Rakuten_a_win_win_text_image_classification_in_PY

https://github.com/DataScientest-Studio/Rakuten_a_win_win_text_image_classification_in_PY/blob/main/rakuten_text_3009.ipynb

A. ALGORITHMES CLASSIQUES

La prédiction avec les algorithmes classiques pour la patie texte comprend trois grandes parties :

- Comparaison TfidfVectorizer et CountVectorizer

- Comparaison avec et sans la stemmatisation

- Classes mieux prédites et les classes les moins bien prédites

Caractéristiques de la base de données:

Le fichier en entrée est celui issu de la phase d’exploration des données et de préprocessing du texte : X_train_rakuten_afterEDA_preprocessing.csv

Dimension : (84613, 6)

L’aperçu de la database :

COMPARAISON TfidfVectorizer et CountVectorizer AVEC LA STEMMATISATION

Colonnes utilisées pour la modélisation des textes :

Vectorisation : TfidfVectorizer vs CountVectorizer

Trois algorithmes classiques sont utilisés : Régression Logistique, SVM, Random Forest

Les résultats sont assez correctes et similaires pour les trois algorithmes : il y a les classes 10 et 1282 qui restent en-dessous de 0.60 de f1-score.

Les résultats TfidfVectorizer et CountVectorizer restent assez proches sauf pour l’algorithme SVM où TfidfVectorizer est plus performant.

SVM reste le plus performant parmi les trois et son temps d’exécution est particulièrement long avec à l’entour de 30 min.

|  | TfidfVectorizer | CountVectorizer |
| --- | --- | --- |
| Régression Logistique | Temps d'exécution : 4.8e+01ms | Temps d’exécution : 4.1e+01ms |
| SVM | Temps d'exécution : 1.6e+03ms | Temps d'exécution : 1.2e+03ms |
| Random Forest | Temps d'exécution : 4.3e+02ms | Temps d'exécution : 5.7e+02ms |

Validation croisée : TfidfVectorizer

Pour la validation croisée, TfidfVectorizer, qui est plus performant, est gardé

Régression Logistique

- les paramètres : {'C': [0.01, 0.1, 1.0],'penalty': ['l1', 'l2']}

- les meilleurs paramètres : {'C': 1.0, 'penalty': 'l2'}

Les meilleurs paramètres sont les paramètres par défaut, l’algorithme initial est gardé

La validation croisée pour SVM et Random Forest avec les paramètres ci-dessous n’ont pas été abouti à cause de temps d’exécution trop longs (plus de 5 heures..)

SVM

- les paramètres : {'C': [0.01, 0.1, 1.0],'kernel': ['rbf', 'linear','poly'], 'gamma':[0.001,0.1,0.5]}

Random Forest

- les paramètres : {'n_estimators':[20, 100, 200],'criterion':['gini','entropy']}

VotingClassifier

Combinaison des trois algorithmes: Régression Logistique, SVM, Random Forest

VotingClassifier est aussi performant que SVM qui était le plus performant des trois algrithmes classiques choisis, avec un accuray moyen de 0.81. Il y a 20 classes parmi les 27 qui ont f1-score supérieur à 0.70

Le temps d’exécution est légèrement plus rapide que SVM : 1.4e+03ms contre 1.6e+03ms

Sur la matrice de confusion la classification en diagonale est apprente, qui montre la bonne prédiction.

COMPARAISON TfidfVectorizer et CountVectorizer SANS LA STEMMATISATION

Colonnes utilisées pour la modélisation des textes :

Vectorisation : TfidfVectorizer vs CountVectorizer

Trois algorithmes classiques sont utilisés : Régression Logistique, SVM, Random Forest

Les résultats sont assez correctes et similaires pour les trois algorithmes : il y a les classes 10 et 1281 qui restent en-dessous de 0.60 de f1-score dans tous les cas.

- Les classes 40 et 1180 y s’ajoutent pour La Régression Logistique

- Les classes 40, 1180, 2280 et 2403 y s’ajoutent pour l’algorithme SVM quand CountVectorizer est utilisés :

Les résultats TfidfVectorizer et CountVectorizer restent assez proches dans le cas de Random Forest. Pour la Régression Logisitique et SVM, la performance globale reste similaire mais les classes sont mieux prédites avec TfidfVectorizer.

SVM avec TfidfVectorizer reste le plus performant parmi les trois et son temps d’exécution est particulièrement long avec à l’entour de 30 min.

|  | TfidfVectorizer | CountVectorizer |
| --- | --- | --- |
| Régression Logistique | Temps d'exécution : 9.3e+01ms | Temps d’exécution :9.3e+02ms |
| SVM | Temps d'exécution : 1.5e+03ms | Temps d'exécution : 1.2e+03ms |
| Random Forest | Temps d'exécution : 4.2e+02ms | Temps d'exécution : 5.3e+02ms |

VotingClassifier

Combinaison des trois algorithmes: Régression Logistique, SVM, Random Forest

VotingClassifier est aussi performant que SVM qui était le plus performant des trois algrithmes classiques choisis, avec un accuray moyen de 0.81. Il y a 21 classes parmi les 27 qui ont f1-score supérieur à 0.70

Le temps d’exécution est légèrement plus long que SVM : 1.9e+03ms contre 1.5e+03ms

Sur la matrice de confusion la classification en diagonale est apprente, qui montre la bonne prédiction.

COMPARAISON STEMMATISATION VS SANS STEMMATISATION

TfidfVectorizer

Les cas de stemmatisation et sans stemmatisation présentent une performance de niveau similaire : 0.01 plus performant avec la stemmatisation.

Les temps d’exécution restent similiaires aussi sauf dans le cas de la régression logistique où le temps d’exécution avec la stemmatisation est deux fois plus rapide que la sans stemmatisation.

f1-score de chaque classe reste similiare aussi dans les deux cas. Néanmoins il y a deux cas de prédiction de classe qui présente une différence apparente :

- SVM : la prédiction de la classe 1180 est plus performante de 0.10. avec la stemmatisation

- Random Forest : la prédiction de la classe 1160 est plus performante sans stemmatisation de 0.15.

Pour tous les deux cas, Voting Classifier reste le plus performant.

TfidfVectorizer

|  | STEMMATISATION | SANS STEMMATISATION |
| --- | --- | --- |
| Régression Logistique | Temps d'exécution : 4.8e+01ms | Temps d'exécution : 9.3e+01ms |
| SVM | Temps d'exécution : 1.6e+03ms | Temps d'exécution : 1.5e+03ms |
| Random Forest | Temps d'exécution : 4.3e+02ms | Temps d'exécution : 4.2e+02ms |
| # VotingClassifier | Temps d'exécution : 1.4e+03ms | Temps d'exécution : 1.9e+03ms |

LES CLASSES LES MIEUX/ MOINS BIEN PREDITES

Les classes les mieux prédites et les moins bien prédites restent les même dans les différents algorithmes essayés :

- Les mieux prédites sont les classes 2583 et 2905

- Les moins bien prédites sont les classes 10 et 1281

Partie ConvNet pour classification en 27 classes à partir des images des produits

Codes livrés sur github pour cette phase:

https://github.com/DataScientest-Studio/Rakuten_a_win_win_text_image_classification_in_PY

Rakuten_project_processing_baseline_images160921_gpu.ipynb

Caractéristiques de la base de données:

Le fichier en entrée est celui issu de la phase d’exploration des données et de préprocessing du texte : X_train_rakuten_afterEDA_preprocessing.csv

Dimension : (84613, 6)

Début des données de la database :

Note : les images utilisées ne sont plus celles originelles téléchargées depuis le challenge Rakuten mais celles retraitées pour supprimer les bords blancs et donc garder la partie utile qui contient vraiment l’information des produits à classer.

Colonnes spécifiquement utilisées pour la modélisation des images avec le réseau ConvNet :

Raison de la suppression de 237 échantillons:

Des fichiers image avec une taille inférieure à 2 kb sont considérés comme inexploitables, assimilés à du bruit et non de l’information qui pourrait etre utile au calcul des poids du réseau de neurones.

The file C:\Users\admin\Documents\projet_Rakuten\cropped_image_train\\image_953088054_product_216795580.jpg has a too small size of 942 bytes

The file C:\Users\admin\Documents\projet_Rakuten\cropped_image_train\\image_1142089742_product_884747735.jpg has a too small size of 0 bytes (*)

number of deleted rows due to image size smaller than 2K : 237

new shape of dataset after preprocessing :  (84376, 6)

(*) A l’origine, il n’y avait pas de fichiers image de taille nulle sur le site du challenge Rakuten MAIS l’opération de cadrage (cropping) qui fonctionne avec un seuil codé à 192 en l’occurence (valeur sur l’échelle des gris)  a eu comme léger effet de bord de produire 113 fichiers de taille nulle.

voici deux exemples d’images et on comprend la raison de la non detection des objets presents dans l’image:

Détermination quelque peu arbitraire d’une taille des images qui seront stockées dans le tenseur 4D d’entrée du réseau de neurones CNN

amount of images with  size less than 50 kb : 45726

amount of images with size higher than 50 kb : 38650

Remember : 67.5 kb is the image size choosen as input to the ConvNet that is 150 * 150 pixels with 3 color channels

amount of original images with size quite small , less than 10 kb :  3095

Quelques cas trés compliqués pour illustrer la difficulté de tirer de l’information différenciatrice de certaines images

Zoom sur les trés petites images et des motifs uniformes (deux dans la première colonne par exemple)

Quelques séries d’images pour illustrer que ,sans contexte de description textuelle, pour nous aider, nous serions incapable de déduire ce qui est représenté sur ces images et à fortiori donc de les classer

Sans approfondir, on comprend que la performance de la vision par ordinateur que l’on va implémenter avec différentes architectures de réseaux de neurones sera limitée par cette proportion d’images qui portent peu de features sur lesquelles s’appuyer pour modéliser une classification.

Atout d’un réseau à convolution sur un modéle exclusivement dense :

Les couches Dense apprennent des motifs globaux dans l’image (par exemple des motifs d’un impliquant tous les pixels d’un chiffre du fameux jeu de données MNIST) alors que les couches de convolution apprennent des motifs locaux (ceux dans la fenetre de convolution = filtre = kernel = carte de caractéristiques = feature map)

Et un ConvNet a deux propriétés trés interessantes:

Un motif appris quelque part dans l’image sera reconnu s’il se trouve à d’autres endroits de celle ci. (acquisition de la connaissance invariante par translation)

Cette propriété donne l’avantage d’avoir besoin de moins d’exemples d’apprentissage pour apprendre des representations qui on tune capacité de généralisation (notre but)

Images extraites de cet article =>

https://qastack.fr/stats/208936/what-is-translation-invariance-in-computer-vision-and-convolutional-neural-netwo

Autre avantage trés important est la capacité à apprendre des hierarchies spatiales de motifs c’est à dire que la première couche apprend comme déjà mentionné des motifs hyper locaux de type bords par exemple , la deuxième couche apprendra de plus grand motifs issus des caractéristiques de la première couche et ainsi de suite.

Cela permet aux ConvNet d’apprendre efficacement des concepts visuels de plus en plus complexes ET abstraits.(concept de plus haut niveau = un chat ici ci dessous 😊 )

Image extraite de cet article =>

https://medium.com/@data_datum/deep-learning-in-5-minutes-part-1-convolutional-neural-networks-13ea4e0b486f

Architecture du réseau par convolution choisi :

On va alimenter ce réseau avec des images de taille 150 sur 150 pixels et 3 canaux de couleurs.

Donc, cela veut dire en amont la présence d’une phase de génération des images à partir de celles téléchargées puis prétraitées (cropped) et de taille variée avec convertion de leur format JPEG en grilles RGB de pixels.

Il faut aussi pour que la backpropagation durant laquelle  le calcul des poids est effectué par l’optimisation de la descente de gradient se passe au mieux , il faut travailler avec de petites valeurs donc on va aussi diviser par 255 les valeurs des pixels et passer en  floating, type plus adapté pour le calcul :-)

Model: "sequential_1"

_________________________________________________________________

Layer (type)                 Output Shape              Param #

=================================================================

conv2d_1 (Conv2D)            (None, 148, 148, 32)      896

_________________________________________________________________

max_pooling2d_1 (MaxPooling2 (None, 74, 74, 32)        0

_________________________________________________________________

conv2d_2 (Conv2D)            (None, 72, 72, 64)        18496

_________________________________________________________________

max_pooling2d_2 (MaxPooling2 (None, 36, 36, 64)        0

_________________________________________________________________

conv2d_3 (Conv2D)            (None, 34, 34, 128)       73856

_________________________________________________________________

max_pooling2d_3 (MaxPooling2 (None, 17, 17, 128)       0

_________________________________________________________________

conv2d_4 (Conv2D)            (None, 15, 15, 128)       147584

_________________________________________________________________

max_pooling2d_4 (MaxPooling2 (None, 7, 7, 128)         0

_________________________________________________________________

flatten_1 (Flatten)          (None, 6272)              0

_________________________________________________________________

dense_1 (Dense)              (None, 512)               3211776

_________________________________________________________________

dense_2 (Dense)              (None, 27)                13851

=================================================================

Total params: 3,466,459

Trainable params: 3,466,459

Non-trainable params: 0

Ce réseau ConvNet est constitué de 4 blocs ou modules (conv2d-ReLU , max_pooling2d)

, d’une couche Flatten qui sert à fabriquer le vecteur d’entrée dans le réseau complétement connecté (Dense) avec une activation softmax pour la dernière couche dense de sortie (probabilité pour chacune des 27 classes et dont la somme est égale à 100%) .

Ces deux couches dense vont rendre la fonction de classification en se basant sur les features qui ont été dégagées de l’image par le reseau ConvNet.

Note : le stride est gardé à sa valeur par défaut de 1 pour les couches de convolution (distance entre deux fenetres successives d’application du patch de convolution)

Note : le padding est gardé à sa valeur par défaut de “valid” (concerne l’effet de bord du patch de convolution 3 sur 3 (kernel_size) qui ne peut pas se centrer sur les cases de l’image du contour de celle ci) ce qui induit le -2 sur les deux dimensions

Remarque : La profondeur des cartes de caractéristiques (feature maps) augmente progressivement avec le réseau (de 32 à 128 filtres) tandis que la taille des cartes de caractéristiques diminue (de 148 x 148 à 7 x 7)

Cette logique est presque toujours utilisée dans la configuration des ConvNet.

Configuration du processus d'entraînement :

model1.compile(loss='categorical_crossentropy', # loss function multiclass

optimizer='adam',                        # optimisation algorithm

metrics=['accuracy'])                  # evaluation metrics

When fitting a neural network for classification, Keras provide the following three different types of cross entropy loss function:

- binary_crossentropy: Used as a loss function for binary classification model. The binary_crossentropy function computes the cross-entropy loss between true labels and predicted labels.

- categorical_crossentropy: Used as a loss function for multi-class classification model where there are two or more output labels. The output label is assigned one-hot category encoding value in form of 0s and 1. The output label, if present in integer form, is converted into categorical encoding using keras.utils to_categorical method.

- sparse_categorical_crossentropy: Used as a loss function for multi-class classification model where the output label is assigned integer value (0, 1, 2, 3…). This loss function is mathematically same as the categorical_crossentropy. It just has a different interface.

categorical_crossentropy ( cce ) produces a one-hot array containing the probable match for each category,

predicted probabilities of the 27 classes :

[[3.8844178e-04 3.8118571e-05 2.1597662e-04 2.4368903e-03 1.0566720e-02

2.2207780e-06 8.5158455e-05 3.4877907e-05 3.8836138e-06 2.1526153e-05

1.4997761e-04 1.0777811e-05 1.2414291e-06 2.1438068e-06 5.5146246e-04

3.0622954e-04 3.1338951e-07 1.3116463e-05 1.6205518e-04 9.8474771e-01

2.8827615e-06 3.2690837e-06 1.3000564e-06 5.5394008e-05 1.6227957e-04

1.4581930e-09 3.6069574e-05]]

Petit exercice pour pouvoir afficher de facon compréhensible la classe prédite avec la probabilité la plus élevée =>

On demande à numpy l’indice de l’élément du tableau qui a la plus grande valeur et ensuite on utilise celui ci  pour prendre dans les deux listes (numéro et nom de la classe) 😊

predicted product class for this image : 60 console_de_jeu

real Rakuten class               : 60 console_de_jeu

name_class = ['editions','magazines',"equipement_playstation","jouets_enfant","livres","fournitures_scolaires","materiel_jardin","mobilier_interieur","jeux_enfants","literie","livres_par_lot","figurine","materiel_piscine","univers_de_fiction","equipements_telecommandes","materiel_jeux_video","jeux_de_cartes_collection","decoration","jeux_video","console_de_jeu","materiel_bebe","peche_lampe_plein_air","materiel_animaux_compagnie","jeux_sur_PC","accessoires_outil","articles_nourriture","vetements_nouveau-né_et_billard_flechettes"]

list_class = [10, 2280 ,  50 ,1280 ,2705, 2522, 2582, 1560, 1281, 1920, 2403, 1140, 2583, 1180, 1300 ,2462, 1160, 2060 , 40,   60 ,1320 ,1302 ,2220 ,2905, 2585, 1940 ,1301]

list_class_onehot = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]

sparse_categorical_crossentropy ( scce ) produces a category index of the most likely matching category.

Utilisation d’un générateur de données personnalisé pour alimenter l’entrainement du réseau ConvNet :

traingen = CustomDataGen(df_train,

X_col={'nom_img':'nom_img'},

y_col={'class_onehot': 'class_onehot'},

batch_size=32, input_size=(150, 150, 3))

valgen = CustomDataGen(df_test,

X_col={'nom_img':'nom_img'},

y_col={'class_onehot': 'class_onehot'},

batch_size=32, input_size=(150, 150, 3))

history = model.fit(traingen,

validation_data=valgen,

epochs=10)

Explications :

la méthode fit gére l’incrémentation d’un index de progression qui est passé à la méthode  __getitem__ de la classe CustomDataGen(tf.keras.utils.Sequence)  qui hérite elle meme de la classe tensorflow-keras Sequence.

traingen sera en charge de générer un tenseur 4D (*) qui contient le batch suivant de 32 images stockées sous forme de matrice 3D (150,150,3). Par contre, je n’ai pas implémenté la méthode pour effectuer un mélange (shuffle) entre 2 epochs des lignes du dataset df_train , mécanisme qui a pour but comme d’autres de lutter contre l’overfitting.

(*) Rappel : un tenseur est un conteneur de données.

Tenseur 0D = scalaire ou une constante

Tenseur 1D = vecteurs

Tenseur 2D = matrices

Tenseur 3D (une image définti par sa largeur, hauteur et de 1 à 3 canaux de couleur)

et tenseurs haute dimension qui contiennent des tenseurs de dimension inférieures

tenseur 4D = batch d’images dans notre cas de modèles ConvNet.

Résultats pour le ConvNet sans dropout (mécanisme de régularisation pour limiter l’overfitting) et des images données au modèle de taille 150 x 150 pixels en 3 canaux de couleur.

ON constate l’effet typique du surentrainement des réseaux de neurons avec la précision qui monte linéairement (avec comme cible 100%) , ici 90% au bout de 10 epochs.

Par contre, coté généralisation (jeu de validation), la précision est stabilisée à 42% et le plateau est meme atteint déjà au bout de 2 epochs et la fonction loss prend la mauvaise direction (augmentation) durant l’epoch 5

Résultats pour le ConvNet avec dropout de 50% en entrée du classifieur entiérement connecté (dense) et des images données au modèle de taille 150 x 150 pixels en 3 canaux de couleur.

Toujours l’effet typique du surentrainement des réseaux de neurones mais un effet visible du dropout important de 50% des features avec la précision qui monte linéairement mais avec une pente beaucoup moins importante car on est seulement à 60% de précision au bout de 10 epochs à comparer au 90% sans la présence de cette suppression aléatoire

Par contre, coté généralisation (jeu de validation), la précision est stabilisée à 45% quand meme 3% de mieux.

On est encore loin de courbes qui se suivent idéalement pour démontrer la capacité de ce modèle ConvNet à généraliser  la classification

Résultats pour le ConvNet avec dropout de 50% en entrée du classifieur entiérement connecté (dense) et des images données au modèle de taille 80 x 80 pixels en 3 canaux de couleur et en ayant meme prolongé l’entrainement à 15 epochs plutôt que 10.

L’utilisation d’images de taille 80 sur 80 pixels n’a pas amélioré la précision moyenne du modèle sur sa généralisation (courbe de validation) comparée à l’emploi d’ images converties en taille 150 sur 150.

Cela valide cette taille qui est de plus celle d’entrée du modéle préentrainé VGG16 😊

Etapes déjà envisagées pour les phases d’amélioration :

Etape 1 : Utiliser l’expérience accumulée dans le modéle préentrainé VGG16 (transfer learning) en maintenant inchangés ses poids mis au point sur des databases images significatives.

Etape 2 : Libérer le bloc 5 de convolution du réseau VGG16 afin de permettre le réglage de précision des poids des trois couches de convolution le constituant.

Etape 3 :

Analyser par échantillonnage le top 3 des classes les moins bien classées et constater la nature des classes prédites erronées.

On pourra s’aider d’une matrice de confusion également pour voir les classes « communicantes / confondues »

Remarque : Il est souvent judicieux de travailler sur les points faibles car le gain espéré est meilleur si une solution est trouvée bien sur.

Etape 4 (faisabilité d’abord à étudier car ne doit pas etre systématique) :

Pourquoi pas essayer d’introduire dans la classe générateur de données qui est du code propriétaire une augmentation aléatoire de données ciblée sur ces classes. Par contre, déclencher ce mécanisme sur les classes qui sont des photos de texte ne parait pas judicieux / adapté donc il faudra estimer si cette contrainte restrictive ne va pas engrendrer une machine à gaz ,(code trop lourd pas rapport au gain potentiel)

Etape 5 : si le modèle réussit à dépasser la barre des 50% de précision sur l’ensemble des 27 classes alors une technique ensembliste pourra etre envisagée.

Etape 6 : on peut afficher une prédiction d’un produit avec les  3 classes qui ont obtenues la meilleure probabilité

Etape x,y : introduire un modèle de réseau de neurones récurrent baseline pour créer une première classification en 27 classes basée sur le texte.

Etape XXL : code sous le sapin de Noel : classification multimodale qui associerait un modèle CNN (partie images) et un modèle ML ou DL (partie textes) : le Graal et peut etre au passage  un petit respect de la part de notre chef de projet  😊